《建筑施工技术与机械》作业

一、填空题：

1、粘贴合成高分子防水卷材的施工方法有　　　　　　　　　　　　 。

2、在连续多跨的屋面上铺贴卷材时，其次序为　　　　　　　　　　　　　　。

3、在　　　　　　 时需考虑土的可松性

4、土的渗透性主要取决于土体的　　　　　　　　　　　　　　。

5、钢结构加工中高强度螺栓摩擦面的处理方法有　　　　　　　　　　　　　　　。

6、钢筋的加工包括　　　　　　　　　　　　　　　　。

7、钢结构焊接变形有　　　　　　　　　　　　　　　。

二、单项选择题：

1、高层现浇砼结构，柱子的主筋为Ⅱφ25，现场安装可采用（　）。

A、闪光对焊　B、电阻点焊　C、电渣压力焊　D、套筒挤压

2、现浇砼6m大梁，砼强度等级为C30，当拆除大梁底模时，砼强度应不小于（   ）。

A、18N/mm2　B、21N/mm2　 C、22.5N/mm2　 D、30N/mm2

3、某现浇楼板设计图纸为φ12@150,工地上仅有φ10钢筋，经代换后，其钢筋间距应为（　）。

A、150mm　B、100mm　 C、154mm　D、156mm

4、某工程采用C30的砼，在冬季施工时，采用矿渣水泥施工，则砼受冻前，其砼强度应达到（　）后砼就不致冻坏。

A、9 N/mm2　 B、10 N/mm2　 C、11 N/mm2　 D、12 N/mm2

5、对于有抗渗要求的砼养护时间不应少于（　）

A、3天　B、7天　C、14天　D、28天

6、悬挑2m的现浇雨罩，砼的强度等级为C30，拆除底模时，砼的强度应不小于（　）N/mm2。

A、15　B、21　C、22.5　 D、30

7、现浇钢筋砼的施工缝应留在（　）。

A、剪力较大处　B、弯矩较小处　C、弯矩较大处　D、任何位置

8、灰土垫层施工使用蛙式打夯机时，灰土最大虚铺厚度宜为（　）。

A、400mm~450mm　B、250mm~350mm　 C、200mm~250mm   D、100mm~150mm

9、冬施每立方米砼最小水泥用量不宜少于（　）。

A、350kg　B、300kg　C、320kg　 D、280kg

10、对于一级光圆钢筋，180°弯钩的平直长和弯心直径的基本要求是（　）。

A、3d(平直)和2.5d（弯心直径）B、3d（平直）和4d（弯心直径）
C、3.5d(平直)和4d（弯心直径）D、4d（平直）和5d（弯直径）

11、二级钢筋直径20毫米采用搭接电弧焊，若为单面焊，焊缝长度不小于（　）。

A、100mm　 B、160mm　C、200mm　D、240mm

12、确定砼的施工配制强度是以达到（　）的保证率为条件的。

A、85%　 B、95%　C、90%　D、97.5%

13、砖墙砌筑时，水平灰缝的砂浆饱满度应不低于（　）。

A、60%　 B、90%　C、80%　D、70%

14、钢筋砼构件截面上受拉钢筋焊接接头面积，不得超过该截面受拉钢筋总面积的（　）。

A、25%　 B、30%　C、45%　D、50%

15、现浇模板的拆模顺序是（   ）。

A、后支先拆，先支后拆  B、后支后拆，先支先拆

C、先拆底模后拆侧模　D、先拆承重模后拆非承重模

三、多项选择题：

1、铺设水泥砂浆楼地面的砂浆应（   ）。

A.采用机械搅拌　B.按配合比准确配料

C.严格控制加水量　D.优先选用矿渣硅酸盐水泥 E.使用细纱配制

2、铺设混泥土楼地面面层时，宜采用（   ）。

A.坚固　B.表面光滑　C.洁净　D.不起砂　E.混泥土的抗压强度达到1.2MPA以上

3、铺设水泥混泥土楼地面面层时，宜采用（   ）。

A.抹压密室　B.插入式振动器捣实　C.平板式振动捣实　D.刮杠压实 E.滚筒压实

4、毛地板铺设的要求包括（　）。

A.与搁栅成30°或45°斜向钉牢B.髓心向下C.板间缝隙不大于3mm D.与墙之间留10~20mm E.顶帽与板买面平

5.对于预应力先张法，以下说法正确的是（　）。

A.在浇筑混泥土之前先张拉预应力钢筋并固定在台座或钢摸上

B.浇筑混泥土后养护一定强度放松钢筋

C.借助混泥土与预应力钢筋的粘结，使混泥土产生预压应力

D.常用于生产大型构件

E.也可一、用于现场结构施工

6.电热法施加预应力（　）。

A.耗电量大　B.属于后张法　C.预应力值不易准确　D.操作复杂　E.既适用于制作先张法构件有适用于制作后张法构件

7.后张法施工的优点是（   ）。

A.经济　B.不受地点限制　C.不需要台座　D.锚具可重复利用 E.工艺简单

8.无粘结预应力混泥土的施工方法（   ）。

A.为先张法与后张法结合   B.工序简单 C.属于后张法D.属于先张法 E.不需要预留孔道和灌浆

9.无粘结预应力施工的主要问题是（　）。

A.预应力筋表面刷涂料　 B.无粘结预应力筋的铺设　 C.张拉　D.端部锚头处理   E.预留孔道和灌浆

10.无粘结预应力筋（　）。

A.曲线铺设时曲率可垫铁马凳控制  B.强度可以充分发挥
C.宜两端同时张拉  D.可采用钢绞线制作  E.应在混泥土结硬后铺放

11根据开挖的难易程度对岩土土进行分类，以便于（　）

A选择施工机具  B确定施工方法  C计算劳动量　E确定地基承载力　F计算工程费用

12在土方工程中，土的含水量对（　）均有影响

A挖土难易　B降水方法　C边坡稳定　D填土压实　E挖土机选择

13土的天然密度随着（　）而变化

A颗粒组成　B孔隙多少　C水分含量　 D渗透系数　 E水力坡度

14在（　）时需考虑土的可松性

A进行土方的平衡调配　B计算填方所需挖土体积　 C确定开挖方式　 
D确定开挖时的留弃土量　E计算运土机具数量

15土的渗透性主要取决于土体的（   ）

A含水量　 B可松性   C孔隙特征　D水力坡度　E开挖深度

16土石方工程中，填筑压实的施工要求有（　）

A从最低处开始，由下向上按整个宽度分层填压　 B填方必须采取同类土填筑

C应在基础两侧或四周同时进行回填压实　 D当天填土，应在当天压实　 E填放由下向上一层完成

17不能作为填土的土料有（　）

A淤泥　B砂土　C膨胀土　D有机质含量多于8%的土  E含水溶性硫酸盐多于5%的土

18土方填筑时常用的压实方法有（　）

A水灌法　B碾压法　C堆载法   D夯实法　 E震动压实发

19影响填土压实质量的主要因素（　）

A机械的吨位和冲击力　 B压实遍数　C每层铺土厚度　 D土的含水量　 E土质

20为提高推土机的生产效率，可采用（　 ）的施工方法

A环形路线　 B多铲集运　C下坡推土　D并列推土　E槽形推土

四、简答：

1、什么是无粘结预应力混凝土？它与普通混凝土区别在哪儿？

2、在钻孔灌注桩中，泥浆有什么作用？

3、地基处理的原理及方法

4、铺设混泥土楼地面面层时可宜采用措施有哪些？

5、如何正确实施地下卷材防水层施工？

6、空心砌块的排列应遵循的原则（）。

7、砂浆的砌筑质量与哪些方面有关。

8、预制桩的接桩工艺有哪些？